MRJGo使用说明

MRJGo是基于mr-api编写的MRJ单关节调试测试命令行程序，主要为了方便用户快速测试关节，源码开放，用户也可以基于MRJGo开发自己的关节控制软件。

使用：

./MRJGo <canbus> <id>

canbus: CAN设备

id: 关节通讯ID

例如调试1关节（连接在can0上）

./MRJGo can0 1

1. 基本显示功能

ID: 关节的通讯ID

FW： 固件版本

Ratio：关节减速比

HW： 关节固件版本

POS：关节角度信息（°）

VEL：关节速度信息（°/s）

CURR：关节电流信息（A）

TEMP：关节温度信息（℃）

ERR：关节错误代码

//错误字节MASK定义

#define ERROR_MASK_OVER_CURRENT		0x0001		//过流

#define ERROR_MASK_OVER_VOLTAGE		0x0002		//过压

#define ERROR_MASK_UNDER_VOLTAGE	0x0004		//欠压

#define ERROR_MASK_OVER_TEMP			0x0008		//过温

#define ERROR_MASK_BATTERY				0x0010		//编码器电池错误

#define ERROR_MASK_ENCODER				0x0020		//码盘错误

#define ERROR_MASK_CURRENT_INIT		0x0080		//电流检测错误

2. 运动

步进正转（从输出端看逆时针）：A/a/←（小键盘左键）

步进反转（从输出端看顺时针）：D/d/→（小键盘右键）

步进步长增加（每次关节转动的最小角度）：W/w/↑（小键盘上键）

步进步长减小（每次关节转动的最小角度）：S/s/↓（小键盘下键）

转动到特定角度： :setq=角度

:setq (注意冒号)，设置目标位置（回车），关节将运动到指令位置（角度），可以用于当关节偏移零位较大时

3. 设置零位

Shift+Z: 设置零位

4. 编码器重置

Shift+R: 重置编码器并设置零位（效果等同于按下编码器复位按键）

5. 退出程序

:q